Modèle : LANGUEDOC EXTÉRIEURE

BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES EXTÉRIEURES FABRICATION FRANÇAISE de chez DECAYEUX adaptées aux normes de la Poste et conforme à la norme NF D27-405

- COFFRE DU MODULE : en acier galvanisé 10/10ème

- PORTE COLLECTIVE : Acier mécanosoudé, 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large ; 2 vantaux pour modules 3 et 4 cases de large

- STRUCTURE : Interchangeable avec charnière en inox Ø 5,5mm

- COFFRE DE SERRURE : Fermeture multi-ancrage à engrenage 2 à 4 points suivant hauteur du module

- PORTILLON INDIVIDUEL : Embouti interchangeable en acier électrozingué 12/10ème avec entrée de courrier équipée d’une chicane antivol et un volet aluminium

- CYLINDRE : Barillet de sécurité en forme de D, fourni avec 2 clés

- FERMETURE : Came batteuse à crochet renforcée 2 points ou anti-vandalisme par pênes coulissants 3 points

- FINITION : Peinture en poudre thermodurcissable - Polyester texturé fin, présentant un classement A+ aux émissions de COV.

- TRAITEMENT ANTICORROSION conforme à la norme NF EN 1670

DESCRIPTIF CCTP LANGUEDOC Extérieure - 190124-00