Modèle : LOFT INTÉRIEURE

BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES INTÉRIEURES FABRICATION FRANÇAISE de chez DECAYEUX adaptées aux normes de la Poste et conforme à la norme NF D27-404

- COFFRE DU MODULE : en acier galvanisé 10/10ème avec profil périphérique rectangulaire en alu 50x15

- PORTE COLLECTIVE : Acier mécanosoudé, 1 vantail pour module 1 case de large ; 2 vantaux pour modules 2 à 6 cases de large

- STRUCTURE : Interchangeable avec charnière en inox Ø 5,5mm

- COFFRE DE SERRURE : Fermeture multi-ancrage à engrenage 2 à 4 points suivant hauteur du module

- PORTILLON INDIVIDUEL : Embouti interchangeable en inox brossé 12/10ème avec entrée de courrier équipée d’une chicane antivol

- ENTOURAGE : Polyrey Noyer Ombré largeur 150mm ou 300mm

- CYLINDRE : Barillet de sécurité en forme de D, fourni avec 2 clés

- FINITION : Peinture en poudre thermodurcissable - Polyester texturé fin, présentant un classement A+ aux émissions de COV.

- TRAITEMENT ANTICORROSION conforme à la norme NF EN 1670

DESCRIPTIF CCTP LOFT Intérieure - 080124-00